PLC与文本屏、编码器、变频器程序实例之一
——可调定长自动裁切控制装置

5.3.1可调定长自动裁切控制装置的系统构成
[image: image1.emf]µç¶¯»ú


±äÆµÆ÷


Æ¤´ø


Ðý×ª±àÂëÆ÷


µ¯ÐÔÁ¬ÖáÆ÷


Æø¶¯²ÃÇÐµ¶¾ß


ÊäËÍ´ø


´ý²ÃÇÐ°å²Ä


Ö÷Öá


Æø¶¯¿ØÖÆ×°ÖÃ


µç´Å·§


ÊäËÍ·½Ïò


µ¶Î»¼ì²â¿ª¹Ø




电动机

变频器

皮带

旋转编码器

弹性连轴器

气动裁切刀具

输送带

待裁切板材

主轴

气动控制装置

电磁阀

输送方向

刀位检测开关

 
图5-28 可调定长自动裁切控制装置系统配置示意图

裁切机器由机体、传送带、气动裁切刀具等机械部件和变频器、电机、刀位检测开关、旋转编码器等电力拖动部件和长度检测部件构成。机器工作原理简述：由变频器控制电机起停与速度，电机由皮带拖动机器主轴，主轴带动输送带，输送带将待裁切板材源源不断地输送至裁切刀具下；旋转编码器经弹性连轴器（可用软塑料管代用）与机器旋转主轴连接，对主轴的运行线距离进行脉冲计数，当设定长度（设定脉冲数）与编码器计数长度相等时，由PLC输出下刀指令，变频器停止运行，输送带停止输送，下刀电磁阀动作，气动裁切刀具下行，对输送带上的板材进行裁切。裁切过后，系统又自动启动运行。

系统设计要求：

    1）、板材输送速度可以调节。采用变频器拖动电机满足此要求；

    2）、裁切长度可以设定，并可以监控，采用PLC与文本屏相结合，满足此要求；

    3）、机器主轴的直径规格不一，与长度设置互有影响，应考虑此因素。可用文本屏可对主轴数据（轴周长）修正；

    4）、选用旋转编码器的型号不同，脉冲计数值/周有别。用文本屏可对旋转码器的脉冲计数值/周数据进行修正；

    5）、正常输送使用一个可调整的较高的输送速度，称为变频高速；而当输送长度接近于裁切长度时，输送带应进入低速运行阶段，称为变频低速（可为一固定速度），这样便于提高裁切精度和裁切质量。低速输送距离（长度）可以根据现场操作运行情况，由文本屏设置；

    6）、下刀裁切时，输送带必须停止输送，裁切完毕后，输送带开始运行。下刀裁切至重新运行，需有一个适宜的延时时间，如时间太短，刀具未升到原位，容易与板材相顶，损坏板材和刀具。若时间过长，会导致本班产量降低。这个下刀时间（实际为刀具复位时间）也可以由文本屏进行设置；

    7、本班产量——裁切张数，可以在屏面上显示和监控。下一班人员可将显示值复位清零，重新计数；

    8、系统的运行方式：用按钮启动和停止，实现自动裁切功能。
[image: image2.emf]00


01


02


03


04


05


COM0


24V


24G


C0M0


41


40


COM1


42


43


COM2


24V


SP1


GB1


SB2


SB1


K7M-DR10S


DB9M


RS232


YD204VL4


0


×Ø


24G


ºÚ


°×


ÂÌ


À¶


×Ø


YA1


COM


FWD


RP1


2.2k-10k


L


FU1


N


2A


N


Ðý×ª±àÂëÆ÷


¼ÆÊýÐÅºÅÊäÈë


ÏµÍ³Æô¶¯ÐÅºÅ


ÏµÍ³Í£Ö¹ÐÅºÅ


µ¶Î»¹âµçÐÅºÅ


X2


R


S


T


U


V


W


E


L1


L2


L3


+10V


VS1


GND


AC60-


1.5G/2.2P


L


M


ÏÂµ¶µç´Å·§


±äÆµÆ÷Æð/Í£


±äÆµÆ÷¸ßËÙ


±äÆµÆ÷µÍËÙ


ÎÄ±¾ÆÁ


¿É±à³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷


Î°´´±äÆµÆ÷


ÈýÏàÊäÈëµçÔ´


750Wµç¶¯»ú


RS232


DB9M


ºÚ


Æ¤´øÊäËÍ»ú


(ÆøÑ¹²ÃÇÐ)


TRD-2T600BF


CDD-11N


MY2NJ


220V




000102030405 COM024V 24G

C0M0 41 40COM1 4243 COM2

24V

SP1

GB1

SB2 SB1

K7M-DR10S

DB9M

RS232

YD204VL4

0

棕

24G

黑白绿蓝棕

YA1

COM

FWD

RP1

2.2k-10k

L

FU1

N

2A

N

旋转编码器

计数信号输入 系统启动信号系统停止信号 刀位光电信号

X2

R S T

U V W

E

L1 L2 L3

+10V

VS1

GND

AC60-

1.5G/2.2P

L

M

下刀电磁阀 变频器起/停变频器高速 变频器低速

文本屏

可编程序控制器

伟创变频器

三相输入电源

750W电动机

RS232

DB9M

黑

皮带输送机

(气压裁切)

TRD-2T600BF

CDD-11N

MY2NJ

220V


图5-29  可调定长裁切装置系统电气压原理（接线）图    
根据以上要求，核算了PLC的I/O点数，绘制系统原理接线图并编写控制程序。
    可调定长裁切装置选用10点LS/K7MDR10S型PLC、YD204VL4文本屏，和伟创AC60/1.5kW变频器，用CDD-11N型接近开关（常态为接点接通，检测物体到位后，接点开断）采集刀位信号，用TRD-2T600BF型旋转编码器测量板材长度。PLC的P40端子控制下刀电磁阀，进行裁切控制；P41端子输出接点信号做为变频器的FWD运转信号。变频器的运转频率由RP1电位器调节给定；P43端子连接变频器的X3端子，X3端子功能被设置为点动，该端子信号输入时，变频器以点动（低速）频率运行。
    变频器应该调整的参数值：

1） 运行/停止命令，E-01：置1，端子起/停控制；

2） 主速频率给定E-02：置 2，端子VS1，0—10V信号，由外接电位器调整；
3） 控制端子X3功能选择F-02：置 1，正转点动运行； 

4） 点动频率E-25：根据运行需要调整。先预置为7Hz；

5） 停机方式E-34：置 1，自由停车；

6） 电机过流保护E-57：设定值应等于电机铭牌上的额定电流值或为电机额定电流的1.1倍；
7） 加速时间根据需要调整，为提高工效，将加速时间设为0.3秒，减速时间设为0.6秒。变频器在
较短时间加速至全速，容易出现过载报警与停机。为了满足用户快提速和提高产量的要求，将750W电机配用1.5G型变频器。

    图5-29配线图中，裁切刀位位置由光电开关检测，检测信号由P05端子输入。刀位输入静态为常闭点信号，裁切到位后，输入一个常闭点的开断信号；编码器的计数信号由P0、P1两个输入端子进入，本例程序电路，通过参数已将HSC 0（高速计数通道1）设置为两相CW/CCW工作模式（设置方法详见第三章的第二节），CW：正转计数；CCW：反转计数。输送带正向运行时，P00输入信号有效，程序电路对从P00端子输入的信号进行加计数；输送带反向运行时，P01输入信号有效，对从P01端子输入的信号进行减计数。这样，当因某种原因需进行倒车时，高速计数的结果会自动减去倒车尺寸，保障裁切长度的准确。

5.3.2 PLC程序电路（见下图5-30、图5-31）：
程序电路完成的主要任务是对输送带输送的板材进行长度计量和裁切控制，因而13-63程序步为一段对高速计数输入的高速计数脉冲进行相关算术计算的程序，从而得出裁切长度、减速距离与当前长度监控值等数据（见下文程序解析）；

裁切控制应用了HSCST（高速计数有效）指令，以取出旋转编码器输入的计数脉冲数，并存入数据寄存器D5中，供计算电路采用。

程序电路中还用到了触点比较指令和普通计数指令（计数器C0），相对应的程序电路解析见下文。下面先行给出整体的程序电路，请读者对应右侧注解，参考相关指令的用法，再与后文的文本屏画面相结合，找到画面与程序电路的结合点（相关软元件的来龙去脉）。
[image: image3.emf]±äÆµ¸ßËÙ


M6


ÔËÐÐ±êÖ¾


MA


P5


MD


DMUL     D3510    D3514     D3516 


32Î» ³ËÒÔ


µã¶¯ÃüÁî


µ¶Î»¹âµç


Ô¤±¸µã¶¯


P41


0


M0A


µÍËÙÃüÁî


M6


P5


ÔËÐÐ±êÖ¾


µ¶Î»¹âµç


5


±äÆµµÍËÙ


P43


P2


ÏµÍ³Æô¶¯


P3


ÏµÍ³Í£Ö¹


9


M0


ÏµÍ³ÔËÐÐ


ÏµÍ³ÔËÐÐ


M0


F0000


RUN±êÖ¾


13


²ÃÇÐ³¤¶È


±àÂëÂö³å


½á¹û¼Ä´æ1


DDIV     D3516    D3512     D3518


32Î» ³ýÒÔ


½á¹û¼Ä´æ1


ÂÖÖÜ³¤


×Ü³¤¶ÈÂö³åÊý


DMUL     D3550    D3514     D3536


32Î» ³ËÒÔ


¼õËÙ¾àÀë


±àÂëÂö³å


½á¹û¼Ä´æ2


DDIV     D3536    D3512     D3538


32Î» ³ýÒÔ


½á¹û¼Ä´æ2


ÂÖÖÜ³¤


¼õËÙ¾àÀëÂö³åÊý


DSUB     D3518    D3538     D3520


32Î» ¼õÈ¥


×Ü³¤¶ÈÂö³åÊý


¼õËÙ¾àÀëÂö³åÊý


¿ªÊ¼¼õËÙÂö³åÊý


DDIV     D0005    D3512     D3522


32Î» ³ýÒÔ


¸ßËÙ¼ÆÊý


ÂÖÖÜ³¤


½á¹û¼Ä´æ3


DDIV     D3522    D3514     D3532


32Î» ³ýÒÔ


½á¹û¼Ä´æ3


±àÂëÂö³å


µ±Ç°³¤¶ÈÖµ


M0B


ÏÂµ¶ÃüÁî


63


M50


±¾°à²úÁ¿¼ÆÊý¸´Î»/ÆÁ¼ü


68


U   CTU   C000


R <S>    0999


F0000


RUN±êÖ¾


DMOV     C000       D3530


32Î»Êý¾Ý´«ËÍ


²ÃÇÐÕÅÊý


±¾°à²úÁ¿¼à¿Ø


M0


ÏµÍ³ÔËÐÐ


74


MCS      0


Ö÷´¥µã¿ØÖÆ¿ªÊ¼


P5


µ¶Î»¹âµç


76


TON  T5  0001


¸ÉÈÅÒÖÖÆ


M0


ÏµÍ³ÔËÐÐ


80


T5


¸ÉÈÅÒÖÖÆ


D      M5


ÔËÐÐÌõ¼þ2


M0


ÏµÍ³ÔËÐÐ


84


D      M2


ÔËÐÐÌõ¼þ1


±äÆµÆ÷Ö÷ËÙÔËÐÐ¿ØÖÆ


±äÆµÆ÷µã¶¯ÔËÐÐ¿ØÖÆ


ÏµÍ³ÔËÐÐÆð/Í£¿ØÖÆ


ÒÔÏÂ³ÌÐòÎªËãÊõÖ¸ÁîÔËÓÃ:


³Ë·¨ËãÊ½:


³¤¶ÈÉè¶¨³ËÒÔ±à±àÂëÆ÷ÖÜÂö³åÊý


½á¹û¼Ä´æÓÚD3516


D3510 D3514À´×ÔÓÚÆÁ/Éè¶¨»­Ãæ


½á¹û¼Ä´æ1³ýÒÔÂÖÖÜ³¤


½á¹û¼Ä´æÓÚD3518


D3512 À´×ÔÓÚÆÁ/ÉèÑ¹»­Ãæ


³ý·¨ËãÊ½:


D3518 È¥ÍùÆÁ/¼à¿Ø»­Ãæ


³Ë·¨ËãÊ½:


¼õËÙ¾àÀë³ËÒÔ±à±àÂëÆ÷ÖÜÂö³åÊý


½á¹û¼Ä´æÓÚD3536


D3550 D3514À´×ÔÓÚÆÁ/ÉèÑ¹»­Ãæ


½á¹û¼Ä´æ2³ýÒÔÂÖÖÜ³¤


½á¹û¼Ä´æÓÚD3538


D3512 D3538 À´×ÔÆÁ/ÉèÑ¹»­Ãæ


³ý·¨ËãÊ½:


D3518¼õD5358ÄÚ²¿¼Ä´æÊýÖµ


½á¹û¼Ä´æÓÚD3520


D3520À´×ÔÆÁ/Éè¶¨»­Ãæ


¼õ·¨ËãÊ½:


¸ßËÙ¼ÆÊý³ýÒÔÂÖÖÜ³¤


½á¹û¼Ä´æÓÚD3522


³ý·¨ËãÊ½:


½á¹û¼Ä´æ3³ýÒÔ±àÂëÂö³åÊý/ÖÜ


½á¹û¼Ä´æÓÚD3532


D3532 È¥ÍùÆÁ/¼à¿Ø»­Ãæ


³ý·¨ËãÊ½:


±¾°à²úÁ¿/²ÃÇÐÕÅÊý¼ÆÊý


²ÃÇÐÕÅÊý¸´Î»/ÏÂÒ»°à¼ÆÊý


²úÁ¿¼ÆÊý´«ËÍ¸øÖÁÆÁÃæÏÔÊ¾


¼ÆÊýÆ÷C0ÖÐÊýÖµ´«ËÍÖÁD3530


D3530 È¥ÍùÆÁ/¼à¿Ø»­Ãæ


Ö÷´¥µã¿ØÖÆ¿ªÊ¼


ÖÁMCSCLR 0 ½áÊø


ÏµÍ³ÓÉP2°´Å¥Æô¶¯ÔËÐÐ


²ÃÇÐºóÓÉµ¶Î»¹âµçÐÅºÅÆô¶¯ÔËÐÐ




变频高速

M6

运行标志

MA P5 MD

DMUL     D3510    D3514     D3516 

32位 乘以

点动命令刀位光电预备点动

P41 0

M0A

低速命令

M6 P5

运行标志刀位光电

5

变频低速

P43

P2

系统启动

P3

系统停止

9

M0

系统运行

系统运行

M0

F0000

RUN标志

13

裁切长度编码脉冲结果寄存1

DDIV     D3516    D3512     D3518

32位 除以结果寄存1轮周长 总长度脉冲数

DMUL     D3550    D3514     D3536

32位 乘以减速距离编码脉冲结果寄存2

DDIV     D3536    D3512     D3538

32位 除以结果寄存2轮周长减速距离脉冲数

DSUB     D3518    D3538     D3520

32位 减去总长度脉冲数

减速距离脉冲数

开始减速脉冲数

DDIV     D0005    D3512     D3522

32位 除以高速计数 轮周长结果寄存3

DDIV     D3522    D3514     D3532

32位 除以结果寄存3编码脉冲当前长度值

M0B

下刀命令

63

M50

本班产量计数复位/屏键

68

U   CTU   C000

R <S>    0999

F0000

RUN标志

DMOV     C000       D3530

32位数据传送 裁切张数 本班产量监控

M0

系统运行

74 MCS      0

主触点控制开始

P5

刀位光电

76 TON  T5  0001

干扰抑制

M0

系统运行

80

T5

干扰抑制

D      M5

运行条件2

M0

系统运行

84 D      M2

运行条件1

变频器主速运行控制

变频器点动运行控制

系统运行起/停控制

以下程序为算术指令运用:

乘法算式:

长度设定乘以编编码器周脉冲数

结果寄存于D3516

D3510 D3514来自于屏/设定画面

结果寄存1除以轮周长

结果寄存于D3518

D3512 来自于屏/设压画面

除法算式:

D3518 去往屏/监控画面

乘法算式:

减速距离乘以编编码器周脉冲数

结果寄存于D3536

D3550 D3514来自于屏/设压画面

结果寄存2除以轮周长

结果寄存于D3538

D3512 D3538 来自屏/设压画面

除法算式:

D3518减D5358内部寄存数值

结果寄存于D3520

D3520来自屏/设定画面

减法算式:

高速计数除以轮周长

结果寄存于D3522除法算式:

结果寄存3除以编码脉冲数/周

结果寄存于D3532

D3532 去往屏/监控画面

除法算式:

本班产量/裁切张数计数

裁切张数复位/下一班计数

产量计数传送给至屏面显示

计数器C0中数值传送至D3530

D3530 去往屏/监控画面

主触点控制开始

至MCSCLR 0 结束

系统由P2按钮启动运行

裁切后由刀位光电信号启动运行


图5-30 可调定长裁切装置PLC程序电路第一段

[image: image4.emf]M5


ÔËÐÐÌõ¼þ2


87


M2


ÔËÐÐÌõ¼þ1


M6


ÔËÐÐ±êÖ¾


MB


ÏÂµ¶ÃüÁî


ÔËÐÐ±êÖ¾


M6


M6


ÔËÐÐ±êÖ¾


P40


ÏÂµ¶Æø·§


92


M0B


ÏÂµ¶ÃüÁî


T0


ÏÂµ¶Ê±¼ä


HSCST 00000 0009999999      D5


³¤¶ÈÖµ


¸ßËÙ¼ÆÊý


Ô¤ÖÃ¼õËÙ¾àÀë


³¤¶ÈÖµ


M6


ÔËÐÐ±êÖ¾


112


TON  T1  0005


·À¶¥ÑÓÊ±


T1


·À¶¥ÑÓÊ±


116


D5      D3520


M0B


ÏÂµ¶ÃüÁî


M0A


µÍËÙÃüÁî


D5      D3518


ÏÂµ¶ÃüÁî


M0B


³¤¶ÈÖµ


Éè¶¨³¤¶È


P40


ÏÂµ¶Æø·§


M4


ÏÂµ¶Æø·§


P40


TON  T0  D3500


ÏÂµ¶Ê±¼ä


ÏÂµ¶¶¯×÷½áÊø


ÏÂµ¶¶¯×÷½áÊø


M4


MCSCLR    0 


Ö÷´¥µã·µ»Ø×óÄ¸Ïß


END


³ÌÐòÎÞÌõ¼þ½áÊø


144


145


×Ô¶¯ÔËÐÐ,ÔËÐÐÌõ¼þ³ÉÁ¢


Ðý×ª±àÂëÆ÷Âö³å¼ÆÊýÖµ


·ÅÈë¼Ä´æÆ÷D5


136


142


P40


ÏÂµ¶Æø·§


103


DMOV       00000       D5


Êý¾Ý´«ËÍ


³¤¶ÈÖµ


ÏÂµ¶¶¯×÷ÐÅºÅ,½«¼ÆÊýÖµÇåÁã


¸´Î»²Ù×÷Ê±,½«¼ÆÊýÖµÇåÁã


µ¶¾ßÌ§Æðºó,±äÆµÆ÷ÔË×ª


µ±¼ÆÊý³¤¶ÈÖµÓëÔ¤ÖÃ¼õËÙ¾àÀëÏàµÈÊ±


Ìõ¼þ±È½ÏÖ¸Áî:


M0D´¥µã¶¯×÷. ±äÆµÆ÷×ªÈëµÍËÙÔËÐÐ


Ô¤±¸ÏÂµ¶²ÃÇÐ.Ìá¸ß²ÃÇÐ¾«¶È


µ±¼ÆÊý³¤¶ÈÖµÓëÉè¶¨³¤¶ÈÖµÏàµÈÊ±


²ÃÇÐÖ¸Áî·¢³ö.


Ìõ¼þ±È½ÏÖ¸Áî:


D3520  D3518À´×ÔÆÁ/Éè¶¨»­Ãæ


²ÃÇÐ¶¯×÷ÊµÊ©


²ÃÇÐ¶¯×÷Ê±¼äÔ¤Áô


ÔØÇÐ¶¯×÷½áÊø


ÏÂµ¶¿ØÖÆµç´Å·§µÃµçÊ±¼ä


ÏÂµ¶µç´Å·§Ê§µç


Ö÷´¥µã¿ØÖÆ½áÊø


³ÌÐò½áÊø


D3500À´×ÔÆÁ/Éè¶¨»­Ãæ




M5

运行条件2

87

M2

运行条件1

M6

运行标志

MB

下刀命令

运行标志

M6

M6

运行标志

P40

下刀气阀

92

M0B

下刀命令

T0

下刀时间

HSCST 00000 0009999999      D5

长度值

高速计数

预置减速距离

长度值

M6

运行标志

112 TON  T1  0005

防顶延时

T1

防顶延时

116 D5      D3520

M0B

下刀命令

M0A

低速命令

D5      D3518

下刀命令

M0B

长度值设定长度

P40

下刀气阀

M4

下刀气阀

P40

TON  T0  D3500

下刀时间

下刀动作结束

下刀动作结束

M4

MCSCLR    0 

主触点返回左母线

END

程序无条件结束

144

145

自动运行,运行条件成立

旋转编码器脉冲计数值

放入寄存器D5

136

142

P40

下刀气阀

103 DMOV       00000       D5

数据传送

长度值

下刀动作信号,将计数值清零

复位操作时,将计数值清零

刀具抬起后,变频器运转

当计数长度值与预置减速距离相等时

条件比较指令:

M0D触点动作. 变频器转入低速运行

预备下刀裁切.提高裁切精度

当计数长度值与设定长度值相等时

裁切指令发出.

条件比较指令:

D3520  D3518来自屏/设定画面

裁切动作实施

裁切动作时间预留

载切动作结束

下刀控制电磁阀得电时间

下刀电磁阀失电

主触点控制结束

程序结束

D3500来自屏/设定画面


图5-31 可调定长裁切装置PLC程序电路第二段

5.3.3 文本屏的画面编辑

  一般情况下，先将PLC程序电路编写完毕，再据程序电路的“相关的元件地址”编辑文本屏画面。程序电路与文本屏画面两者产生联系的元件如下表所示。

表5-5 PLC程序电路与画面联系元件表
	元件编号
	信号去向
	元件作用与属性

	M50


	由屏  →  PLC
	开关量控制。用于本班产量计数的清零（复位）

3号“监控”画面 复位按钮（定义为左行箭头功能键）

	D3510

（设定）寄存器
	由屏  →  PLC
	数据处理。用于裁切长度设定。

2号“设定1”画面，定义“设定”，文字提示：裁切长度  毫米。

	D3550

（设定）寄存器
	由屏  →  PLC
	数据处理。用于预置减速距离设定。

2号“设定1”画面，定义“设定”，文字提示：预置减速  毫米。

	D3512

（设定）寄存器
	由屏  →  PLC
	数据处理。用于主轴直径设定。

4号“设定2”画面，定义“设定”，文字提示：主轴周长  毫米。

	D3514

（设定）寄存器
	由屏  →  PLC
	数据处理。用于旋转编码器脉冲数/周的设定。

4号“设定2”画面，定义“设定”，文字提示：编码脉冲  脉冲/转。

	D3500

（设定）寄存器
	由屏  →  PLC
	数据处理。用于下刀时间（刀具复位时间）的设定。

4号“设定2”画面，定义“设定”，文字提示：下刀时间  秒。

	D3530

（监控）寄存器
	PLC  →  屏
	数据处理。用于本班产量（裁切张数）的监控、显示。

3号“监控”画面。  文字提示：本班产量     张。

	D3532

（监控）寄存器
	PLC  →  屏
	数据处理。用于当前长度的监控、显示。

3号“监控”画面。  文字提示：当前长度     毫米。


    文本屏画面如下:

[image: image5.png]



图5-32  1号画面。画面描述：开机画面。

    1号画面：除了用文字串键入一些说明外，使用三个功能键，均是担任画面跳转功能的。

左行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“3”。文字提示：监控。按此键转转3号“监控”画面；

右行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“2”。文字提示：设定。按此键转2号“设定1”画面；

下行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“5”。文字提示：帮助。按此键转5号“操作说明1”画面。

2号画面，编辑和定义了两个“设定型”寄存器，用于设定“裁切长度”的寄存器D3510和用于设定“减速距离”的定时器D3550。此外，还编辑了两个画面跳转功能键画面。

上行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“1”。文字提示：返回。按此键时返回1号开机画面；

“8”数字功能键：定义为“画面跳转”、“4”。隐形键。按此键时，转换到4号“设定2”画面。

    2号画面（见下图5-33）：将数字小键盘中的“8”键，设置为隐形功能键，按此键时将从2号画面跳转到4号（设定2）画面。“8”键，在编辑软件中以“模糊图形”的形式出现，但实际屏显示画面中，该键是“隐形”的。为什么在该画面要定义一个隐形键用作画面转换呢？这是因为：4号（设定2）画面内容，有主轴直径、编码器类型及下刀时间的调整，这些数据的随意调整会造成裁切长度的不准确，从而造成材料的报废！采用隐形功能键，对该键的应用只有少数操作人员得知和可以进入设定2画面，进行有关设置。无关人员，轻易不会进入设定2画面，避免了误调节造成的损失。

    隐形键的使用，往往是出于对重要可调节数据（画面）的保护，而设置的。
[image: image6.png]- BOIKIE: 1234 22K
SR IR

3 SET HiAENT iR [ @)

THEREL

L5 itk

w3 g @R v By Oine
e 3] OwesEB OEmME OREHEE
e B

HRE: OFE





图5-33  2号画面。画面描述：设定1

[image: image7.png]BE

1 FOEE
2
G

& )

ﬁﬂﬁfr
iz ‘“{,\ : 1234 .

TruRn
Ot #t: Om/sc
O+t
4 2| Osm s
]
Be:[ = Ow & SAER: [0 9
WATR: [ 3]
DETR  remem.fon s
mETR:0 3





图5-34  3号画面。画面描述：监控

    3号画面为监控画面，定义了两个数据寄存器，用于本班产量（裁切张数显示）监控的D3530和当前长度（当前板材计量长度）值显示的D3532。数据寄存器的内部数据来自PLC程序电路。
    定义了左行箭头功能键为开关量控制位元件M50，用于对本班产量和当前长度计数值的复位。

定义了上行箭头功能键为“画面跳转”键，按此键时画面返回到1号开机画面。
[image: image8.png]i

o - B

#83t: OHER/BCD
O+t
[WESEEES

N —
L D—
L —
TERTR:




图5-35  4号画面。画面描述：设定2

    4号画面是针对装置机械特性和器件类型，进行的相关设定。定义了三个“设定型”寄存器， D3512：用于设定“主轴周长”；D3514：用于设定“编码脉冲”；D3500：用于设定“下刀时间”，为定时器T0的定时时间设置。画面设定数据是由文本屏下传至PLC程序电路，此类数据寄存器，应选中“设定”！
上行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“1”。文字提示：返回。按此键时返回1号开机画面；

[image: image9.png]



图5-36  5号画面。画面描述：操作说明1

    5-8号画面，是操作说明的文字处理画面，画面底部的按键，设置的都是画面跳转功能。

下行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“6”。文字提示：下页。转6号“操作说明2”画面；

上行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“1”。文字提示：上页。返回1号开机画面。

[image: image10.png]



图5-37 6号画面。画面描述：操作说明2

    下行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“7”。文字提示：下页。转7号“操作说明3”画面；

    上行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“5”。文字提示：上页。转5号“操作说明1”画面。
[image: image11.png]



图5-38  7号画面。画面描述：操作说明3

    下行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“8”。文字提示：下页。转8号“操作说明4”画面；

    上行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“6”。文字提示：上页。转6号“操作说明2”画面。
[image: image12.png]



图5-39  8号画面。画面描述：操作说明4

    上行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“7”。文字提示：上页。转7号“操作说明3”画面；

    右行箭头功能键：定义为“画面跳转”、“1”。文字提示：返回。返回1号开机画面。
    画面元件的定义和使用特点：

    1）使用寄存器的编号为3500以后的编号，具有断电保持功能，便于本班产量等的计数保持，断电后，重新启动装置后，能在原计数值上继续累加。如不考虑断电保持功能，则可以采用任意编号的寄存器，如D1、D2；

    2）同一功能键，在不同画面，可设置为不同的功能或相同的功能，如上行箭头键，可设置为上页跳转；在另一面面，又被设置为向开机画面的跳转。可以被重复设置和使用；

    3）在设置界面，按SET键在各个要设置数据之间切换，按左右键切换到需要修改的数据位。按上下键修改数据，修改完成按ENT 确认数据修改。

5.3.4 程序电路解析

    1、算术指令的应用：

MUL ，乘法指令；DIV ，除法指令；ADD ，加法指令；SUB ，减法指令。16位数据处理指令；

将指令前面加D，变为DMUL、DDIV、DADD、DSUB，则变为处理32位数据的算术指令。

注意：高速计数器的计数范围为十进制32位，其设定值也为十进制32位。当利用传送或算术指令对高速计数进行处理时，应该采用32数据处理指令。当误用16位数据处理指令时，会出现程序电路不被执行或运算数据错误的状况。遇到这种情况，可以改变数据格式（如将UML指令改为DUML指令）试之。这也是在编程中经常遇到的问题。

算术指令不能直接与左母线连接，故用F0000（运行中接通）特殊辅助继电器触点，连接算术程序电路。
[image: image13.emf]DMUL     D3510    D3514     D3516 


32Î» ³ËÒÔ


F0000


RUN±êÖ¾


13


³¤¶ÈÉè¶¨


±àÂëÂö³å


½á¹û¼Ä´æ1


DDIV     D3516    D3512     D3518


32Î» ³ýÒÔ


½á¹û¼Ä´æ1


Ö÷ÖáÖÜ³¤


×Ü³¤¶ÈÂö³åÊý


DMUL     D3550    D3514     D3536


32Î» ³ËÒÔ


¼õËÙ¾àÀë


±àÂëÂö³å


½á¹û¼Ä´æ2


DDIV     D3536    D3512     D3538


32Î» ³ýÒÔ


½á¹û¼Ä´æ2


Ö÷ÖáÖÜ³¤


¼õËÙ¾àÀëÂö³åÊý


DSUB     D3518    D3538     D3520


32Î» ¼õÈ¥


×Ü³¤¶ÈÂö³åÊý


¼õËÙ¾àÀëÂö³åÊý


¿ªÊ¼¼õËÙÂö³åÊý


DDIV     D0005    D3512     D3522


32Î» ³ýÒÔ


¸ßËÙ¼ÆÊý


ÂÖÖÜ³¤


½á¹û¼Ä´æ3


DDIV     D3522    D3514     D3532


32Î» ³ýÒÔ


½á¹û¼Ä´æ3


±àÂëÂö³å


µ±Ç°³¤¶ÈÖµ


µÚ¶þÐÐ


µÚÒ»ÐÐ


µÚÈýÐÐ


µÚËÄÐÐ


µÚÎåÐÐ


µÚÁùÐÐ


µÚÆßÐÐ


×Ü³¤¶ÈÂö³åÊý¼ÆËã²½ÖèÒ»


¼ÆËã³ö×Ü³¤¶ÈÂö³åÊý


1¡¢ÓÃÓÚ³¤¶ÈÖµ¼à¿Ø


2¡¢ÓÃÓÚ¼õËÙ¾àÀëµÄ¼ÆËã


¼õËÙ¾àÀëµÄ¼ÆËã²½ÖèÒ»


¼õËÙ¾àÀëµÄ¼ÆËã²½Öè¶þ


µ±Ç°³¤¶ÈÖµ¼ÆËã²½ÖèÒ»


µÃ³ö¿ªÊ¼¼õËÙ¾àÀëÂö³åÊý


£¨¶ÔÓ¦¼õËÙ³¤¶È£©


µÃ³öµ±Ç°³¤¶ÈÖµ




DMUL     D3510    D3514     D3516 

32位 乘以

F0000

RUN标志

13

长度设定编码脉冲结果寄存1

DDIV     D3516    D3512     D3518

32位 除以结果寄存1主轴周长总长度脉冲数

DMUL     D3550    D3514     D3536

32位 乘以减速距离编码脉冲结果寄存2

DDIV     D3536    D3512     D3538

32位 除以结果寄存2

主轴周长

减速距离脉冲数

DSUB     D3518    D3538     D3520

32位 减去总长度脉冲数

减速距离脉冲数

开始减速脉冲数

DDIV     D0005    D3512     D3522

32位 除以高速计数 轮周长结果寄存3

DDIV     D3522    D3514     D3532

32位 除以结果寄存3编码脉冲当前长度值

第二行

第一行

第三行

第四行

第五行

第六行

第七行

总长度脉冲数计算步骤一

计算出总长度脉冲数

1、用于长度值监控

2、用于减速距离的计算

减速距离的计算步骤一

减速距离的计算步骤二

当前长度值计算步骤一

得出开始减速距离脉冲数

（对应减速长度）

得出当前长度值


图5-40 可调定长裁切装置PLC程序电路中的算术指令电路
此段程序为本程序的中心部分，配合文本屏的数据设置，对寄存器中的数据进行加、减、乘、除运算，对板材长度和减速距离进行计算，用于下刀裁切控制和裁切前变频器的低速运行控制。决定裁切长度的三个量：编码器脉冲数/周、主轴周长和长度设定值。因为是采取旋转编码器来计数的，一张皮子的总长度，对应的是编码器的脉冲数，而上段程序中，加、减、乘、除运算的任务，便是根据编码器的旋转一周的脉冲数和机器主轴一周所运转的线距离和长度设定值，算出总长度脉冲数的。

为了计算方便，假设主轴周长为100厘米，编码器脉冲数/周为100，即一个脉冲数对应传送带输送长度为1厘米。那么现在设定长度为1000厘米，编码器应该输送出多少个脉冲（总长度脉冲数）？
这是一个简单的数学计算题，可列出下面一个等式：

因为：主轴周长/编码器脉冲＝设定长度/总长度脉冲数 
所以：总长度脉冲数＝编码脉冲×长度设定/主轴周长  （100×1000/100＝1000个脉冲数）
程序电路中，也是按上述算式，采用两个计算步骤来完成总长度脉冲数的计算的。电路第一行，先完成编码脉冲×长度设定，将乘积存入于D3516寄存器；电路第二行，再将D3516（乘积）/主轴周长，从而得出设定长度对对应的总长度脉冲数（数值存于D3518）。

将计算所得总长度脉冲数（D3518）与旋转编码器实际输入脉冲数（D5）相比较，当两者相等时，裁切刀具动作，即得到按长度设定所要求的板材长度。
[image: image14.emf]D5      D3518


ÏÂµ¶ÃüÁî


M0B


³¤¶ÈÖµ


Éè¶¨³¤¶È




D5      D3518

下刀命令

M0B

长度值设定长度


图5-41 可调定长裁切装置PLC程序电路中的下刀命令电路
    第三、四、五行电路，是对开始减速脉冲数的计算电路。裁切长度为1000毫米，要求输送长度达800毫米时，控制变频器用点动速度（低速）运行，以提高裁切精度和裁切质量。需计算出800毫米所对应的编码器脉冲数，在实际编码器输入脉冲数与此相等时，PLC的40接点停止输出，变频器高速运行停止，43输出接点接通，变频器以设定点动速度（低速）运行。根据机械设备运行状态，减速距离可由屏面进行设置。
    计算步骤与版式：第一步，先算出减速距离的脉冲数——200毫米所对应的脉冲数，再将总长度脉冲数减去减速距离脉冲数，即得出开始减速脉冲数了。减速距离的计算用如下算式：

    减速距离脉冲数＝减速距离×编码脉冲/主轴周长

    减速距离的计算由第三、四行电路完成。

    第五行电路为减法算式：总长度脉冲 - 减速距离脉冲数＝开始减速脉冲数

    将计算所得开始减速脉冲数（D3520）与旋转编码器实际输入脉冲数（D5）相比较，当两者相等时，PLC的P43接点动作，变频器转换成低速运行，为下刀裁切做好准备。

[image: image15.emf]³¤¶ÈÖµ


Ô¤ÖÃ¼õËÙ¾àÀë


D5      D3520


M0B


ÏÂµ¶ÃüÁî


M0A


µÍËÙÃüÁî




长度值

预置减速距离

D5      D3520

M0B

下刀命令

M0A

低速命令


图5-42 可调定长裁切装置PLC程序电路中的低速命令电路
    下刀命令与低速命令程序电路，使用了触点(条件)比较指令。

    程序电路第六、七行，是对当前长度值的计算，所得结果上传到屏面，用于对当前长度值的监控：待裁切板材已被输送多少毫米？计算方式同总长度脉冲数的方法一样。
    2、高速计数功能的启用
[image: image16.emf]M6


ÔËÐÐ±êÖ¾


P40


ÏÂµ¶Æø·§


92


HSCST 00000 0009999999      D5


¸ßËÙ¼ÆÊý


³¤¶ÈÖµ


Ðý×ª±àÂëÆ÷Âö³å¼ÆÊýÖµ


·ÅÈë¼Ä´æÆ÷D5


P40


ÏÂµ¶Æø·§


103


DMOV       00000       D5


Êý¾Ý´«ËÍ


³¤¶ÈÖµ


ÏÂµ¶¶¯×÷ÐÅºÅ,½«¼ÆÊýÖµÇåÁã




M6

运行标志

P40

下刀气阀

92 HSCST 00000 0009999999      D5

高速计数

长度值

旋转编码器脉冲计数值 放入寄存器D5

P40

下刀气阀

103 DMOV       00000       D5

数据传送

长度值

下刀动作信号,将计数值清零


图5-43 可调定长裁切装置PLC程序电路中高速计数处理电路
该程序中启用了编程器中的高速计数有效（HSCST）功能。旋转编码器输入的A、B两相脉冲信号分别从PLC的P0、P1两个端子输入。计数形式为两相CW/CC计数模式。高速计数功能（对应P0端子输入）可通过编程软件左上侧的参数工具设置。当设置为CW/CCW两相计数模式时，P1端子也被自动占用。高速计数的设置画面如下：
[image: image17.png]Pl - 5 [ EE V1. 0]

[ mooor  POODS Moo

bl =2 (s 0l

=8/ — —

B || 2% | W | BR | #IE [ wsco wscr
TSR

o BRPECTRREECETAT 483 BAE T8 THT B R
© EFAEE (0 - REE)

B @ - 2,147, 453,841) WD)

RS
© BIREGES & FatRCH/Con R

© BB EER © TSR 04)





图5-44 可调定长裁切装置PLC程序电路中高速计数的设置
   将P0端子输入高速计数设置为：线性计数器。两相CW/CCW模式。

    高速计数指令含义。HSCST 0000 0009999999 D5：HSCST 00000为P0、P1端子输入的CW/CCW（正转/反转）计数脉冲；0009999999，为计数设定值，当设定值到时，相对应特殊继电器动作，在这里只是应用其计数功能，不取用对应位元件的开关量信号，故将设定值设得大一点，满足设定长度的要求即可以了；D5，为计数当前值寄存器，若在程序监控状态，可看D5右边显示的当前计数值。这里是将计数当前值，放入D5寄存器中，用于下刀命令和低速命令电路的比较条件。

    5-31程序电路中，当（P40端子接点）下刀电磁阀动作一次，即将数据0传送（DMOV）至D5中，完成对当前计数值的清零，为下一次裁切做好长度计数准备。MOV，16位数据传送指令；在指令前加D，为32位数据传送指令。高速计数的计数当前值，为32位十进制数据，故需用DMOV指令。

PAGE  
1

